华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年4月15日~2024年4月21日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年4月22日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| - 工程概况： (一）华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 - 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 - 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司。 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。 - 合同工期：150天。 - 华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程 - 施工内容：装饰装修、净化空调、电气(强电、弱电)、医用气体、给种排水专业。 - 施工单位：武汉创饶科技工程有限公司。 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2070000.00元（人民币贰佰零柒万元整），其中暂列金¥110000.00元（人民币壹拾壹万元整）。 - 合同工期：55天。 （三）四层报告厅 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 四层：灯具、插座面板安装，安装，新增轻工龙骨石膏板隔墙.。报告厅顶棚喷涂黑色油漆，石膏板吊顶木基层施工； - 三层：灯具、插座面板安装，手术室砌体二构施工，墙面抹灰，净化板施工，通风风管安装施工； - 二层：铝方通吊顶施工，楼梯石材铺贴； - 一层：墙面木龙骨安装，走道墙面冰火板安装。 现场施工照片： 4层绿色铝塑板门边施工 4层轻钢龙骨隔断施工 3层门边铝塑板施工，吊柜水电及插座面板安装 楼梯人造石铺贴厚度1cm 格栅吊顶及注射台人造石面板铺设 一层墙裙龙骨施工及面层冰火板墙裙 手术室改造工程 二构混凝土浇筑，墙面砌体抹灰 净化板施工及通风风管 报告厅装修 报告厅顶棚黑色涂料施工，四周石膏板龙骨木基层 四、其他：（若有） |  |  |