华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

梧桐路南大门至科前生物大门南侧段

跟

踪

汇

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年4月6日~2022年4月25日

跟 踪 日 志

天气：晴                                                        气温：12-21

| 工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年4月25日 | 星期五 | 记录人：张超 |
| 一：现场情况： 施工区段：梧桐路南大门至科前生物大门南侧 施工长度：227m 施工时间：4月6日-25日 施工记录： - 步砖保护性拆除，沟槽开挖，沟槽尺寸复核设计要求； - 3*3 Φ100CPVC管道敷设，管箍未按设计要求（每隔3米采用塑料管箍固定）施工 - C15混凝土包封，污水泵站门前约30米采用砂浆包封； - 沟槽土方回填，夯实； - 手孔井砌筑粉刷，铸铁井盖安装； - 步砖恢复，污水泵站南侧约5m浇筑混凝土垫层，其余部位均为浇筑混凝土垫层，平整度较差。 |  |  |