华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第30期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：王容

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年8月28日-2026年9月3日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：11290000.00元

7、合同工期：总日历天数360天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.滨湖路慢车道施工

- 2.滨湖路波形护栏安装、道路划线

- 3.滨湖路绿化带施工

- 4.滨湖路路灯施工

- 5.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 6.香樟路沥青摊铺

- 7.香樟路与滨湖路交接处地面铺装

- 8.香樟路北段西侧红线范围外场地平整及砖渣周转

- 9.进场材料

- 1.滨湖路慢车道施工

- 抽查滨湖路BK0+440慢车道路肩厚度约10cm

- 抽查滨湖路BK0+420慢车道路肩厚度约11cm

- 抽查滨湖路BK0+420慢车道沥青厚度约6.5~7cm

- 2.滨湖路波形护栏安装、道路划线

- 滨湖路波形护栏安装，B型托架270*55*4.7mm，截面尺寸与图纸不符

- 滨湖路BK0+380-470道路划线

- 3.滨湖路绿化带施工

- 滨湖路绿化带内土方回填，就近取土

- 4.滨湖路路灯施工

- 滨湖路灯杆内电源线为ZC-BV 2.5mm2，品牌为恒星红旗

- 抽查滨湖路BK0+540路灯基础沟槽截面为79*77cm

- 抽查滨湖路BK0+540手孔井深度27cm，上口无混凝土井圈，不满足设计要求

- 抽查滨湖路BK0+520路灯穿线管回填砂，截面65*20cm

- 5.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 滨湖路BK0+240排水沟施工，预制砼截面为1*0.5*0.05m，厚度不满足设计要求

- 6.香樟路沥青摊铺

- 香樟路北段西侧透层施工

- 香樟路北段西侧抗裂贴施工，宽度33cm

- 抽查香樟路北段东侧AK0+250-360沥青厚度约5.7~6.7cm

- 抽查香樟路北段东侧AK0+60-110沥青厚度约5.7~6.1cm

- 抽查香樟路南段东侧AK0+410-440沥青厚度约5.7~6cm

- 7.香樟路与滨湖路交接处地面铺装

- 香樟路南段东侧AK0+640-660透水砖结合层厚度约5~6cm，混凝土少浇筑2~3cm

- 8.香樟路北段西侧红线范围外场地平整及砖渣周转

- 香樟路北段西侧红线外猪场入口处场地平整及砖渣周转，挖机2台

- 9.进场材料

- 进场100WLED路灯，无品牌

- 进场400*400*3.9mm基础锚板（用于交通标志立杆），厚度不满足设计要求

- 下周施工进度计划：

- 1.滨湖路路灯施工

- 2.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 3.滨湖路交通标志杆施工

- 四、跟踪关注：

- 1.滨湖路路灯施工

- 2.滨湖路排水沟及六棱块施工

- 3.滨湖路交通标志杆施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年9月3日