华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第十四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年4月21日-4月27日

- 工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

- 工程进展情况：

A2区一层顶板叠合板安装完成80%、A1区一层顶板叠合板开始安装、A区地下室外墙侧壁防水及保护层施工完成90%、A区外架拆除完成及地下室开始回填、D区地下室内架搭设及梁板安装完成、D区地下室顶板钢筋绑扎完成60%、E2区地下室内架搭设完成。

- 本周工作情况：

- 对现场进行抽查；（外墙阴阳角防水层未做附加层、混凝土见证取样、马镫筋间距测量、柱钢筋规格型号测量、现场混凝土浇筑、剪力墙钢筋的间距测量及钢筋规格型号测量、室内外结构高差测量、外墙刷防水涂料及卷材均未到底、外墙防水涂料直接直接在混凝土外墙上施工、剪力墙及梁的测量等）

- 参与了图纸会审、参与如何预防噪音施工给学生带来的困扰讨论会；

- 了解现场材料进场情况；

- 参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

- 收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

- 影像资料

项目俯瞰图

外墙阴阳角防水层未做附加层

混凝土见证取样

筏板马镫筋间距测量

柱钢筋规格型号测量

现场混凝土浇筑

剪力墙钢筋的间距测量及钢筋规格型号测量

室内外结构高差测量

外墙刷防水涂料及卷材均未到底、外墙防水涂料直接在混凝土外墙上施工

剪力墙宽度测量                        剪力墙钢筋测量

剪力墙箍筋间距测量

外墙钢筋锚固测量

梁宽度及高度测量