华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第12期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2025年6月3日-2025年6月9日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司

3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司

4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：66994500.00元

7、建筑面积：18000m2

8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.基坑土方开挖

- 2.基坑护坡施工

- 3.抗浮锚杆施工

- 4.地下室基础施工

- 1.基坑土方开挖

- 2.基坑护坡施工

- EF段1-2轴坡顶混凝土宽度1200-1620mm

- EF段2-3轴坡顶混凝土宽度750-870mm

- F’A段坡顶混凝土宽度1120mm

- AB段底部混凝土厚度100mm

- DE段护坡A-D轴钢筋@300*300mm，此处施工单位口头回复不计量

- 北侧汽车坡道原状土保留

- BB’段原设计护坡高度为2500mm，因汽车坡道原状土保留，2500mm以下部分为施工单位新增护坡，与设计单位沟通中

3.抗浮锚杆施工

- 抗浮锚杆施工

- 抗浮锚杆囊体长度1800mm，满足设计要求

- 锥形对中承载体间距1400mm，满足设计要求

- 4.地下室基础施工

- 北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求

- 北侧汽车坡道底部截水沟沟底至沟顶垫层相对标高度300mm

- 北侧汽车坡道中部截水沟沟底宽度1530mm，沟底至沟顶垫层相对标高度280mm

- 北侧汽车坡道垫层厚度150-170mm

- P-1轴集水坑沟底截面尺寸3040*2380mm

- P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求

- 抽查筏板垫层厚度130-150mm

- P-2轴下柱墩沟顶截面尺寸2380*2360mm，高度200mm，满足设计要求

- 下周施工进度计划：

- 1.地下室基础垫层、砖胎膜、防水施工

- 2.抗浮锚杆施工

- 3.护坡施工

- 存在的问题及建议（附图）：

- 上周问题整改情况

| - 序号 | - 周报期数 | - 发现问题 | - 是否整改 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1期 | - 临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。 | - 已整改 |  |
| - 2 | - 第2期 | - 靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。 | - 已收到电子版 |  |
| - 3 | - 第2期 | - 现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。 | - 未整改 |  |
| - 4 | - 第3期 | - 现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。 | - 未收到 |  |
| - 5 | - 第4期 | - 水电迁改暂未收到施工合同 | - 已收到电子版 |  |
| - 6 | - 第6期 | - 水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。 | - 未收到 |  |
| - 7 | - 第8期 | - 基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。 | - 未收到 |  |
| - 8 | - 第9期 | - AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 9 | - 第9期 | - AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 10 | - 第9期 | - 基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |
| - 11 | - 第9期 | - 基坑电缆改迁，暂未收到相关资料 | - 未收到 |  |
| - 12 | - 第10期 | - EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 13 | - 第10期 | - 护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求 | - 已重新进场招标范围内水泥 |  |
| - 14 | - 第10期 | - 钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符 | - 未整改 |  |
| - 15 | - 第11期 | - C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求 | - 未整改 |  |
| - 16 | - 第11期 | - 塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求 | - 未整改 |  |

- 本周发现问题

- 1.北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求。

- 2.P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求。

- 概算与实际施工做法变化对比分析

| - 施工内容 | - 图纸版本 | - 概算做法 | - 实际做法 | - 造价变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基坑红白护栏 | - 5.7收到基坑支护图纸 | - 1.2m高Φ48*3.0mm钢管 | - 2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm | - 造价增加 |

- 五、跟踪关注：

- 1.地下室基础垫层、砖胎膜、防水施工

- 2.护坡施工

- 3.抗浮锚杆施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2025年6月9日