华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC )项目

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积 32493 平方米，地上建筑面积约27793 平方米，地下建筑面积约 4700 平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度 35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29 %）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军  柳军  隆洁颖

跟踪时间：2024年9月16日--2024年9月22日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年9月18日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| - 施工进展： - 1、一层ALC条板墙安装，装修样板间吊顶施工； - 2、二层构造柱浇筑混凝土； - 3、三层ALC条板墙安装，构造柱模板安装； - 4、四层ALC条板墙安装，砌体墙施工； - 5、五层外墙精确加砌块施工； - 6、六层6~10/C轴、10/C~F轴栏板混凝土已浇筑完成，6/B~D轴栏板模板正在安装； - 7、六层内墙构造柱钢筋绑扎，三区脚手架及模板正在拆除； - 8、七层10/C~F轴、5~10/C轴混凝土栏板模板安装，一区、二区脚手架已拆除完成； - 9、9~10/A~B轴出屋面楼梯间外墙砌体施工，屋面女儿墙面打磨； - 10、报告厅屋面架构混凝土已浇筑完成； - 11、地下室1~4/A~D轴地面敷设疏水板，地下室桥架安装； - 12、西侧室外道路基层钢筋敷设，南侧雨水管开挖、敷设、沟槽回填砂及预制雨水井安装。 一层ALC条板墙安装，装修样板间吊顶施工 二层构造柱浇筑混凝土 三层构造柱模板安装 三层ALC条板墙安装 四层ALC条板墙安装 四层砌体墙施工 五层外墙精确加砌块施工 六层6~10/C轴、10/C~F轴栏板混凝土已浇筑完成，6/B~D轴栏板模板正在安装 六层内墙构造柱钢筋绑扎，三区脚手架及模板正在拆除 层10/C~F轴、5~10/C轴混凝土栏板模板安装，一区、二区脚手架已拆除完成 9~10/A~B轴出屋面楼梯间外墙砌体施工，屋面女儿墙面打磨 报告厅屋面架构混凝土已浇筑完成 地下室1~4/A~D轴地面敷设疏水板 地下室桥架安装 西侧室外道路基层钢筋敷设，南侧雨水管开挖、敷设、沟槽回填砂及预制雨水井安装 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年9月20日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| - 施工进展： 1、一层北侧地坪打磨完成； 2、二层空调风管制作； 3、三层ALC条板墙安装，构造柱浇筑混凝土； 4、四层构造柱模板安装； 5、五层外墙精确加砌块施工，五层混凝土翻边模板安装； 6、六层顶部结构梁、板面打磨，6~10/C~F轴中庭北侧混凝土栏板模板正在安装，坡道处外墙底部翻边模板安装； 7、七层中庭混凝土栏板模板正在拆除； 8、出屋面楼梯间外墙砌体墙施工，构造柱模板安装； 9、地下室1~4/A~D轴地面面层已打磨完成，地下室桥架安装； 10、南侧雨水管敷设。 一层北侧地坪打磨完成 二层空调风管制作 三层ALC条板墙安装，构造柱浇筑混凝土 四层构造柱模板安装 五层外墙精确加砌块施工 五层混凝土翻边模板安装 6~10/C~F轴中庭北侧混凝土栏板模板正在安装，坡道处外墙底部翻边模板安装 七层中庭混凝土栏板模板正在拆除 出屋面楼梯间外墙砌体墙施工，构造柱模板安装 地下室1~4/A~D轴地面面层已打磨完成，地下室桥架安装 南侧雨水管敷设 |  |  |