华中农业大学人文社科楼

工程总承包(EPC)项目

施

工

阶

段

跟

踪

日

志

（第64期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

项目组长：詹卫军

跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖

跟踪时间：2025年5月19日-2025年5月26日

一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）

3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司

5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）

7、合同工期：750日历天。

二、上周进度完成情况（附图）

2.1、地上安装：1层、5层和7层层喷淋摇点完成，穿线和并线头完成85%；主电缆敷设及接线完成，室外出墙管封堵及东侧排水接管完成，电井内电缆敷设及接驳完成60%，应急及普通照明灯具安装25%；主楼卫生间风管安装完成，弱电管井控制柜组装完成，配线架完成90%。

2.2、地上精装：2-7层高晶板安装完成，2-7层走道喷灰完成，2-6层面漆完成85%；2-7层穿线完成，2-5层灯具安装完成75%；不锈钢窗安装完成，隐形消火栓门安装完成70%；1层、3-5层卫生间墙地砖完成90%；1-7层新风机房、排烟机房吸音板安装完成。

2.3、外墙涂料真石漆：多功能厅花架涂料完成65%，中庭真石漆完成，社科楼屋面花架腻子完成。

2.4、幕墙：多功能厅铝板安装完成85%，玻璃完成；社科楼施工电梯口玻璃安装完成，绿阶7层圆弧段玻璃安装完成85%，西侧报告厅装饰柱铝板安装完成，吊篮拆除6台。

2.5、室外园林：南侧登高面透水砖面层铺装完成，次入口台阶及坡道石材铺贴完成，北侧3F露台地面石材面层铺贴完成，中庭石材铺贴完成55%，楼层外廊塑木平台龙骨安装完成。

2.6、外墙涂料真石漆：多功能厅花架涂料完成90%，中庭真石漆完成85%，社科楼屋面花架底漆完成。

- 大厅墙面干挂石材施工；

- 内庭区域真石漆喷涂；

- 公区走道钢质防火门安装；

- 房间内天棚LED灯盘安装中；

- 天棚高晶板安装中；

- 开关插座面板安装中；

- 走道天棚石膏板安装中；

- 报告厅外立面穿孔铝板幕墙安装中，部分外架拆除；

- 中庭地面广场砖铺装中；

- 报告厅消防管道及风管安装中；

- 模拟法庭墙面板施工；

- 走道吊顶龙骨吊杆安装中；

- 消防箱隐形门石膏板粉刷施工中；

- 一层房间内墙面腻子粉刷中；

- 不锈钢窗套施工中；

- 走道天棚面喷灰，边吊石膏板腻子粉刷；

铝合金玻璃门安装中；

- 卫生间洁具安装，洁具品牌为安华卫浴；

- 坡道处台阶石材规格测量，压顶：300*600*30mm，立面石材：300*600*18mm；

- 下周进度计划：

3.1、地上安装：房间喷淋摇点完成，走道摇点完成25%，穿线和并线头完成；电井内电缆敷设及接驳完成，应急及普通照明灯具安装45%，房间元器件安装完成45%；主楼地下室排风设备安装完成70%，主楼开风口接帆布完成，2-4层600×600风口安装完成，主楼屋面铜管铺设焊接完成35%，音乐厅铜管铺设20%；弱电管井控制柜组装完成，配线架完成。

3.2、地上精装：1层高晶板安装完成，走道喷灰完成，面漆完成；穿线完成，2-5层灯具安装完成；不锈钢窗、铝合金窗安装完成，隐形消火栓门安装完成；报告厅楼梯砖和栏杆完成，卫生间墙地砖完成，美缝完成，洁具安装安装完成；吸音板安装完成；一层大堂墙砖完成50%。

3.3、外墙涂料真石漆：多功能厅花架涂料完成90%，社科楼屋面花架面漆完成。

3.4、幕墙：多功能厅铝板安装完成，玻璃完成，外架拆除完成；社科楼施工电梯口吊篮拆除完成，绿阶7层圆弧段玻璃安装完成，地簧门安装完成。

3.5、室外园林：西侧人行道基层完成，中庭石材铺贴完成，绿阶立面石材完成45%，3F、5F平台地砖完成，楼层外廊塑木平台塑木地板完成25%。

四、跟踪关注：

1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；

2.配电箱及洁具安装品牌问题；

3.外墙真石漆粉刷；

4.内墙乳胶漆粉刷；

5.室外道路基层厚度问题；

中正信咨询集团有限公司

2025年5月26日