水产楼-食科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年8月15日~2022年8月21日

跟 踪 日 志

| 工程名称：水产楼-食科楼维修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年8月21日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一：现场情况： - 水产楼外墙刮第二遍腻子，刷真石漆； - 卫生间地面砖铺贴，墙地面美缝，吊顶安装，洗手台安装； - 室内墙面顶棚刮腻子，打磨，刷乳胶； - 楼梯栏杆安装（201不锈钢厚度1mm）； - 公共区顶安装，室内硅钙板吊顶安装； - 外窗收口粉刷； - 吊顶灯具安装； - 电梯钢骨架安装，外饰面板安装，保温板安装，静压桩施工（250*250混凝土方桩，每个电梯6根，每根4.5m长），二次结构浇筑。 |  |  |