华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2025.9.14～2025.9.20）

- 项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 本周现场情况：

- 1、南侧（1#）塔吊基础施工

- 现场测量上部纵横向钢筋三级筋直径25@130mm，竖向架立筋三级筋直径16mm

- 2、基坑支护施工

- 锚杆制作

基坑支护坡度复核

FG、LM段测量坡度比例1：1

基坑f2f3段挂网，实测钢筋网间距250*250mm

3、临建施工

4、外墙草皮现场测量，高度2米，长度110.5米。

三、接收、发出资料情况

无

四、跟踪关注

塔吊基础的施工；

临建路道硬化施工情况；

基坑支护按图施工情况。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2025年9月20日